53

[image: image1.png]



администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» 

смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2026 № 1068
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2005 года № 33-ФЗ                            «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, 
Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, разработанного обществом с ограниченной ответственностью «Открытая студия архитектуры и урбанистики», в следующем составе: 

1.1. Основная часть. Расчётные показатели. Правила и область применения расчетных показателей (приложение № 1).

1.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся                   в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник»                        и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.
Глава муниципального образования 

«Вяземский муниципальный округ» 
Смоленской области                                                                         О.М. Смоляков
	
	Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования                     «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

от 21.05.2026 № 1068

	
	Нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Основная часть. Расчётные показатели

Правила и область применения расчетных показателей

[image: image2.jpg]




	
	

	
	г. Вязьма

2025 г.


Нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Основная часть. Расчётные показатели

Правила и область применения расчетных показателей

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

4Раздел I. Основная часть


41. Общие положения


72. Расчетные показатели


72.1. Показатели численности населения


82.2. Показатели организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства (планировочной организации территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области)


102.3. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения и уличной сети, транспортной инфраструктуры, организации парковок


252.4. Расчетные показатели в области организации транспортного обслуживания населения (общественный транспорт)


262.5. Расчетные показатели в области образования, в том числе дополнительного


282.6. Расчетные показатели в области здравоохранения - в случае передачи соответствующих полномочий ОМСУ


302.7. Расчетные показатели в области физической культуры и спорта


312.8. Расчетные показатели в области культуры и искусства, в том числе библиотечного обслуживания, организации музеев


332.9. Расчетные показатели в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг


332.10. Расчетные показатели в области благоустройства территории, в том числе озеленения и создания общественных пространств


362.11. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры


392.12. Показатели интенсивности использования производственных территорий


402.13. Показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий


412.14. Показатели в сфере охраны окружающей среды


482.15. Показатели, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций


493. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области




Раздел I. Основная часть
1. Общие положения

Нормативы градостроительного проектирования муниципального округа (далее – НГП) разработаны на основании части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

НГП представляют собой стандарт качества жизнеустройства населения, выраженный в виде системы расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

НГП разработаны с учетом целей и задач социально-экономического развития, декларированных документами стратегического планирования, приоритетных программ и проектов Смоленской области, разработанных в целях реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», особенностей социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития территории Смоленской области.

НГП разработаны с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения.

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации НГП включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели (далее расчетные показатели), предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Минимальные расчетные показатели применимы ко всей территории муниципального образования и принимаются в соответствии с таблицами Основной части настоящих Нормативов градостроительного проектирования.

Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию, определен в соответствии с:

– вопросами местного значения и полномочиями, предусмотренными статьями 16, 16.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отраслевыми федеральными законами;

– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр 
«О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

– целесообразностью и достаточностью нормирования объектов местного значения;

– особенностями формирования и развития сети инфраструктурных объектов, сложившейся на территории муниципального образования;

– приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленской области, утвержденными документами стратегического планирования.

Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения выражены в виде:

– удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу численности населения; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории;

– удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

– интенсивности использования территории.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 
2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» в качестве расчетного показателя обеспеченности населения объектами благоустройства территории выступает минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования, в качестве расчетных показателей обеспеченности объектами в области автомобильных дорог – обеспеченность местами хранения индивидуального автотранспорта при объектах различного функционального назначения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом:

– природно-климатических условий;

– местной системы расселения;

– демографической ситуации и прогноза ее изменения;

– фактического уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Расчетные показатели установлены дифференцированно по различным критериям:

1. Характер расселения – роль населенного пункта в системе расселения характеризует обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на такие объекты.

2. Численность населения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения установлены в зависимости от численности населения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.

3. Вид жилой застройки (индивидуальная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка) определяет значение расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности.

По вопросам, не урегулированным в настоящих НГП, а также в РНГП Смоленской области, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Смоленской области.

1.1. Перечень областей нормирования, для которых местными нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели

Области нормирования объектов местного значения:

а) автомобильные дороги местного значения и уличная сеть, транспортная инфраструктура, организация парковок;

б) организация транспортного обслуживания населения (общественный транспорт);

в) образование, в том числе дополнительное;

г) здравоохранение - в случае передачи соответствующих полномочий ОМСУ;

д) физическая культура и спорт;

е) культура и искусство, в том числе библиотечное обслуживание, организация музеев;

ж) содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;

з) организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

и) благоустройство территории, в том числе озеленение и создание общественных пространств.

- иные области в связи с решением вопросов местного значения.

1.2. Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей применения расчетных показателей в виде перечня муниципальных образований (населенных пунктов, иных планировочных районов) относящихся к каждому из планировочных районов

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Смоленской области для установления значений расчетных показателей в типовых местных нормативах градостроительного проектирования Смоленской области определены:

- численность населения;

- статус муниципального образования;

- вид (категория) населенного пункта.

Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Смоленской области по численности населения

Таблица 1.

	Группы населенных пунктов
	Численность населения, тыс. человек

	
	Городские населенные пункты
	Сельские населенные пункты

	Крупные
	Свыше 250
	Свыше 3

	Большие
	От 100 до 250
	От 1 до 3

	Средние
	От 50 до 100
	От 0,2 до 1

	Малые
	До 50
	До 0,05


К городам районного значения относится город Вязьма, остальные населенные пункты муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области относятся к сельским населенным пунктам.

2. Расчетные показатели

2.1. Показатели численности населения

Таблица 2.

	2025 г.*

(исходный год)
	2040 г.

(расчетный срок)

	69166
	н/д


* на основании Численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года — М.: Росстат, 2025.

2.2. Показатели организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства (планировочной организации территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области)

2.2.1. Показатели в сфере жилищного обеспечения

На период до 2012 г. жилищное строительство в целом по области осуществлялось в соответствии с базовыми показателями, определенными ОЦП «Обеспечение населения Смоленской области доступным жильем и развитие жилищного строительства», в т.ч. с целью – достижение среднеобластного показателя жилищной обеспеченности в 25 м2/чел.*

На следующем этапе развития региона, в соответствии с положениями СТП, предполагалось к 2015 году достижение жилищной обеспеченности 
в 28 кв. м/чел., планируемый показатель к 2025 году – 35 кв.м/чел., а к 2040 году – 36,6 кв. м/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N- количество членов семьи.*

Расчет минимальной обеспеченности площадью на перспективу до 2040 года, представлен в таблице 2.

Таблица 3.

	Наименование
	Фактические отчетные данные за 2008 г., м2/чел
	% роста
	Расчетные периоды, м2/чел

	
	
	
	2040 г.

	Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью
	23,9*

25,6**
	-
	30,4*

31,1**


* на основании Генерального плана Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, утвержденного Решением Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области №31 от 30.05.2017 г.
** дана расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых поме-щений, м2/чел на основании п. 1.5.3.3.3. (таблицы 76) Региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», утвержденных Постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» (УИН 66000000340105201902212).

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/191249
2.2.2. Расчет плотности населения на территории муниципального образования (чел/га), по расчетным периодам

В последующем стратегия развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов – близости к областному центру и г. Москва, наличию стабильного спроса на жилье со стороны жителей муниципального образования и внутри региональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в муниципальном образовании по сравнению со среднеобластным и довести жилищную обеспеченность до 31,1 м2/чел. к 2040 г., с последующим спадом объемов жилищного строительства, вызванного насыщением рынка, неизбежным даже при наличии в современных условиях высокого спроса на жилье.

Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 180 - 200 чел./га.*

Таблица 4.

	Зона различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения на территории микрорайона, чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел.

	
	25,6**
	31,1

	
	Фактические отчетные данные за 2015 г.
	Расчетный период 2040 г.

	Высокая
	н/д*
	150

	Средняя
	н/д*
	50

	Низкая
	н/д*
	25


** дана расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых поме-щений, м2/чел на основании п. 1.5.3.3.3. (таблицы 76) Региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области», утвержденных Постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» (УИН 66000000340105201902212).

https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/191249
Решения Генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, динамика и структура жилищного строительства.

· Многоэтажная секционная застройка – от 150 чел./га.

· Двух – трехэтажная секционная застройка в условиях реконструкции кварталов – до 50 чел./га;

· Усадебная застройка при участках в 10 – 15 соток – 25 чел./га.

Площадками для нового жилищного строительства служат площадки в существующих жилых кварталах с уплотнением существующей жилой застройки и, кроме того новые жилые кварталы в муниципальном образовании.

Мероприятия по развитию жилой застройки*

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения муниципального образования комфортных условий проживания:

1. Обеспечить объемы жилищного строительства с увеличением общемуниципального показателя жилищной обеспеченности в среднем за период расчетного до 31,1 кв.м общей площади на человека в год;

2. Обеспечить посемейное расселение населения муниципального образования с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью;

3. Осуществить снос и реконструкцию ветхого жилого фонда со строительством преимущественно многоэтажных (среднеэтажных) жилых домов;

4. Обеспечить разнообразие типов застройки в районах нового жилищного строительства для реализации запросов всех слоев населения;

5. Способствовать переводу жилого фонда первых этажей жилых домов, выходящих на общегородские магистрали в нежилой с целью использования его для размещения объектов культурно-бытового обслуживания населения.

Наращивание жилого фонда муниципального образования происходит довольно высокими темпами. Основными источниками финансирования жилищного строительства будут средства населения, ипотечное кредитование, средства предприятий. За счет местного бюджета предлагается строительства социального жилья для льготных граждан.

Структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

2.3. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения и уличной сети, транспортной инфраструктуры, организации парковок

Таблица 5.

Объекты в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	2025 год
	48,42

	2.
	
	
	
	2040 год
	50,0

	3.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	4.
	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км
	Населенные пункты с численностью населения от 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел
	15 - 10

	5.
	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.
	10 - 8

	6.
	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.
	8 - 6

	7.
	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 25 тыс. чел. до 50 тыс. чел
	6 - 3

	8.
	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения от 10 тыс. чел. до 25 тыс. чел.
	1 - 3

	9.
	
	
	
	Населенные пункты с численностью населения менее 10 тыс. чел.
	Не нормируется

	10.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


	1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.


Таблица 6.

Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	
	
	
	территория
	значение

	Улично – дорожная сеть населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км
	Городские населенные пункты
	2,0

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	
	
	Плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км
	Городские населенные пункты
	1,25

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [2]
	Ширина полосы для велосипедистов, м
	при новом строительстве
	1,2

	
	
	
	в стесненных условиях
	0,9

	
	
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5

	
	
	Расстояние до бокового препятствия, м
	0,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, ч.
	1

	Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование, ед.
	По заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м
	500

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в районах индивидуальной усадебной застройки в малых и средних городах, м
	800

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в общегородском центре от объектов массового посещения, м
	250

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в общегородском центре в производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий, м
	400

	
	
	Максимальное расстояние между остановками в общегородском центре в зонах массового отдыха и спорта от главного входа, м
	800

	Автозаправочные станции [3]
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливораздаточную колонку
	1200

	
	
	Доля автомобильных газозаправочных станций (далее - АГЗС) от общего количества АЗС, %
	15

	
	
	Размеры земельных участков, га
	на 1 колонку
	2

	
	
	
	на 2 колонки
	0,1

	
	
	
	на 5 колонок
	0,2

	
	
	
	на 7 колонок
	0,3

	
	
	
	на 9 колонок
	0,35

	
	
	
	на 11 колонок
	0,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальнойдоступности 
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на станции технического обслуживания
	200

	Примечание:

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

2. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014 и таблицы 7 настоящих нормативов.

3. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее – СУГ) и КПГ (в том числе регазифицированный), принимаются в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014.


1. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:

- АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом - 100;

- КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м3 - 100;

- АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;

- АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;

- КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;

- АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50.

Велокоммуникации при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018 на территории жилых и промышленных районов, особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения.

Использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) допустимо при условии наличия:

- выделенных велосипедных полос и велосипедных дорожек, предназначенных для лиц, использующих для передвижения СИМ;

- парковочных площадок и стоек;

- стоянок для парковки СИМ вблизи остановок общественного транспорта, торговых точек и деловых центров;

- терминалов для зарядки электрических устройств в публичных зонах и ключевых точках населенного пункта;

- переходов и съездов;

- пандусов, лестниц и специализированных переходов для пересечения препятствий (ступеньки, бордюры, мосты и тоннели);

- информационных знаков и разметки, разъясняющих правила пользования СИМ и регулирующих скорость движения.

Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, следует принимать не более 25 км/ч.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Велокоммуникации располагают между пешеходной частью тротуара и проезжей частью. Разделение пешеходной части тротуара велосипедной дорожкой или велосипедной полосой на части не допускается.

Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице № 7.1.

2. Основные геометрические параметры велосипедной дорожки представлены в таблице № 7.

Таблица 7.

	Нормируемый параметр
	Минимальные значения

	
	при новом строительстве
	в стесненных условиях

	Расчетная скорость движения, километров / час
	25
	15

	Ширина проезжей части для движения, метров, не менее:
	
	

	однополосного одностороннего
	1,0 – 1,5
	0,75 – 1,0

	двухполосного одностороннего
	1,75 – 2,5
	1,5

	двухполосного со встречным движением
	2,5 – 3,6
	2,0

	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, метров
	1,5 – 6,0
	1,5 – 3,25

	Ширина велопешеходной дорожки, метров
	1,5 – 3,0
	1,5 – 2,0

	Ширина полосы для велосипедистов, метров
	1,2
	0,9

	Ширина обочин велосипедной дорожки, метров
	0,5
	0,5

	Наименьший радиус кривых в плане, метров:
	
	

	при отсутствии виража
	30 - 50
	15

	при устройстве виража
	20
	10


Таблица 7.1.

Ширина велокоммуникаций

	№ п/п
	Тип велокоммуникации
	Ширина полосы при движении

	
	
	одностороннем
	двустороннем

	1
	2
	3
	4

	1.
	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,0 м
	-

	2.
	Полоса, совмещенная с проезжей частью
	1,5 м*
	-

	3.
	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,5 м
	1,0 м

	4.
	Велосипедная дорожка
	1,5 м
	1,0 м

	Примечание. Знаком «*» отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.


3. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей для постоянного и временного хранения, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с таблицей № 11.8 и приложением «Ж» к СП 42.13330.2016. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 8.
Таблица 8.

Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	
	
	
	территория
	значение

	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино- мест для постоянного и временного хранения автотранспорта
	Рассчитывается по формуле, представленной в обосновании

	
	
	Количество машино- мест для временного хранения (гостевые стоянки автомобилей в границах земельного участка)
	10 - 100 % от рассчитанного по формуле, представленной в обосновании

	
	
	Распределение обеспеченности машиноместами для хранения автотранспорта, %, в том числе:
	100

	
	
	- в границах жилого района (в пешеходной доступности), %
	100

	
	
	- в границах земельного участка, %*
	100

*50 – в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны.

	
	
	- на территориях общего пользования (вдоль дорог, открытые парковки), %
	30 - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности
	Пешеходная доступность, м
	В зонах жилой застройки
	800

	
	
	
	В районах реконструкции
	1000

	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [2]
	Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объектана 1 машино-место
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	220

	
	
	
	Административноуправленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	120

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры,офисные здания и помещения, страховые компании
	60

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом
	35

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала
	60

	
	
	
	Здания общеобразовательных организаций
	По заданию на проектирование, не менее 10

	
	
	
	Здания дошкольных организаций
	По заданию на проектирование, не менее 10

	
	
	Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования
	4

	
	
	Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машиноместо
	
	10

	
	
	Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машиноместо
	Профессиональные образовательные организации,образовательные организации искусств городского значения
	3

	
	
	Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	25

	
	
	Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место
	Научноисследовательские и проектные институты
	170

	
	
	Количество машиномест на 100 сотрудников
	Стационары регионального, зонального, межрайонногоуровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	20

	
	
	
	Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	10

	
	
	Количество машиномест на 100 коек
	Стационары регионального, зонального, межрайонногоуровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)
	20

	
	
	
	Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	10

	
	
	Количество машиномест на 10 тыс. жителей
	Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи
	2 автомашины скорой помощи

	
	
	Количество машиномест на 100 сотрудников
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	10

	
	
	Количество машино-мест на 100 посещений
	
	4

	
	
	Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место
	Производственные здания,коммунальноскладские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	8

	
	
	Количество машиномест на 1000 работающих в двух смежных сменах
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленнопроизводственных объектов
	140

	
	
	Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	35

	
	
	Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	50


	
	
	
	Специализированные магазиныпо продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной  группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	70

	
	
	Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место
	Рынки универсальные и непродовольственные
	40

	
	
	
	Рынки продовольственные и сельскохозяйственные
	50

	
	
	Количество посадочных мест на 1 машино-место
	Предприятия общественного питания периодического спроса(рестораны, кафе)
	5

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место
	Бани
	6

	
	
	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоныпарикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	15

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	25

	
	
	Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	2

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино- место
	Выставочно-музейные комплексы, музеизаповедники,музеи, галереи, выставочные залы
	8

	
	
	Количество зрительских мест на 1 машино-место
	Театры городского и (или) регионального значения
	7

	
	
	
	Другие театры и конференц-залы
	20

	
	
	
	Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения
	12

	
	
	
	Прочие киноцентры и кинотеатры
	20

	
	
	Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино- место
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернеткафе
	8

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машино-мест на объект)
	Объекты религиозных конфессий
	10

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино- место
	Досуговоразвлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	7

	
	
	
	Бильярдные, боулинги
	4

	
	
	Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	30

	
	
	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место
	Оздоровительные комплексы(фитнесклубы, физкультурнооздоровительный комплекс,спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м
	30

	
	
	
	То же, общей площадью 1000кв. м и более
	55

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино- место
	Тренажерные залы площадью150 - 500 кв. м
	10

	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000 – 2000 кв. м
	10

	
	
	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000 – 3000 кв. м
	7

	
	
	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	4

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	7

	
	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	7

	
	
	Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место
	Железнодорожные вокзалы
	10

	
	
	Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место
	Автовокзалы
	15

	
	
	
	Аэровокзалы
	8

	
	
	Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	Пляжи и парки в зонах
	15

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	7

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	10

	
	
	
	Береговые базы маломерногофлота
	10

	
	
	Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	Дома отдыха санатории, санаториипрофилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	3

	
	
	Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности
	Пешеходная доступность, м
	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания
	150

	
	
	
	От прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий
	250

	
	
	
	От входов в парки, на выставкии стадионы
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха
	1000

	Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 % (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мествключительно
	5 %, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3 % числа мест свыше 100

	
	
	
	На автостоянке от 201 до 500 мест включительно
	8 мест и дополнительно 2 % числа мест свыше 200

	
	
	
	На автостоянке от 501 и более
	14 мест и дополнительно 1 % числа мест свыше 500

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности
	Пешеходная доступность, м[9]
	От входа в предприятие или в организацию, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100

	
	
	
	При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка
	150

	Примечания:

1. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в подземных и (или) надземных гаражах.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машиноместами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

3. В плотной городской застройке по заданию на проектирование при разработке ППТ число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.

4. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%, в периферийных зонах – на 10% - 15%.

5. Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

6. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

7. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.

8. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 - 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

9. Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.


2.4. Расчетные показатели в области организации транспортного обслуживания населения (общественный транспорт)

Таблица 9.

	Виды объектов местного значения
	Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения
	Расчётные показатели

	
	
	минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	2
	3
	4

	Общественный пассажирский транспорт
	Расчетная скорость движения, км/ч
	40
	-

	
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км
	1,5
	-

	
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м
	город
	-
	500 м

	
	
	сельская территория
	-
	800 м

	
	Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м
	4
	-

	
	Размещение остановочных площадок автобусов
	за перекрестками
	не менее 25 м до стоп-линии
	-

	
	
	перед перекрестками
	не менее 40 м до стоп-линии
	-

	
	
	за наземными пешеходными переходами
	не менее 5 м
	-

	
	Длина остановочной площадки, м
	20 м на один автобус, но не более 60 м
	-

	
	Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м
	равна ширине основных полос проезжей части
	-

	
	Ширина отстойно-разворотной площадки, м
	не менее 30
	-

	
	Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м
	не менее 50
	-

	
	Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га
	100 машин
	2,3
	-

	
	
	200 машин
	3,5
	-

	
	
	300 машин
	4,5
	-

	
	
	500 машин
	6,5
	-


2.5. Расчетные показатели в области образования, в том числе дополнительного

Таблица 10.

Объекты местного значения в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	
	
	
	Вид населенного пункта
	Значения

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек [2]
	Город Вязьма
	64,8

	
	
	
	Сельский населенный пункт
	24

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Размер земельного участка, м [3]
	Дошкольные образовательные организации до 100 мест
	44

	
	
	
	Дошкольные образовательные организации свыше 100 мест
	38

	
	
	
	Дошкольные образовательные организации в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест
	33

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориально й доступности
	Пешеходная доступность, м [4]
	Многоэтажная застройка
	300

	
	
	
	Малоэтажная застройка
	500

	
	
	
	В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности
	800

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек
	Город Вязьма
	106,6

	
	
	
	Сельский населенный пункт
	92

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе дошкольных образовательных организаций, %
	25

	
	
	Размер земельного участка при вместимости общеобразовательной организации, м на 1 учащегося [3]
	св. 30 до 170
	88

	
	
	
	от 170 до 340
	50

	
	
	
	от 340 до 510
	40

	
	
	
	от 510 до 660
	35

	
	
	
	от 660 до 1000
	28

	
	
	
	от 1000 до 1500
	24

	
	
	
	свыше 1500
	22

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориально й доступности
	Пешеходная доступность, м
	Городской населенный пункт
	500

	
	
	
	Сельский населенный пункт
	1000

	
	
	Транспортная доступность, мин
	Для учащихся начального общего образования в городских и сельских населенных пунктах
	15

	
	
	
	Для учащихся основного общего и среднего общего образования в городских населенных пунктах
	50

	
	
	
	Для учащихся основного общего и среднего общего образования в сельских населенных пунктах
	30

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в расчете на 1000 человек [9] (2025 год / 2040 год)
	Городской населенный пункт
	88 / 90

	
	
	
	Сельский населенный пункт
	78 / 79

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин
	
	30

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	По заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориально й доступности
	Не нормируется

	Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 обучающихся.

3. Размеры земельных участков могут быть уменьшены:

- на 20% - в условиях реконструкции;

- на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%;

- на 10% - в поселениях-новостройках за счет сокращения площади озеленения.

4. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельской местности допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

5. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной организации на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной организации на 201 человек.

6. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.

7. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

8. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований.

9. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).

10. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.


2.6. Расчетные показатели в области здравоохранения - в случае передачи соответствующих полномочий ОМСУ

Таблица 11.

	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единицы измерения
	Рекомендуемая обеспеченность
	Размер земельного участка, рекомендации по размещению

	1
	2
	3
	4

	1. Стационары всех типов*
	коек на 1000 жителей
	13,47
	При мощности стационаров, коек:

 до 50 - 150 м2 на 1 койку;

свыше 50 до 100 - 100 - « -

свыше 100 до 200 100 80 м2 на одну койку

- 200 до 400 - 80-75 - « - 

- 400 до 800 - 75- 70 - « - 

- 800 до 1000 - 70-60 - « -

- 1000 - 60 - « -

На одну койку для детей следует принимать данную норму с коэффициентом 1,5.

При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.

	2. Амбулаторно- поликлинические учреждения
	посещений в смену на 1000 жителей
	18,15
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га.

Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются.

	3. Скорая медицинская помощь
	1 на 10 тыс. чел.
	0,05
	Радиус обслуживания в пределах 15-ти мин. доступности санитарного автомобиля до пациента. 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект.

	Дополнительно

	1.Станция скорой и неотложной медицинской помощи
	санитарный автомобиль на 10 тыс. жителей
	1 (с носилками) 
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га

	2. Аптеки
	объектов на 1000 жителей
	0,5
	Возможно размещение, как в лечебных заведениях, так и в встроенно-пристроенных помещениях. Радиус обслуживания 500 м.

	3. Социальная защита
	
	
	

	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
	мест на 10 тыс. жителей
	30
	до 200 места - 125 кв. м на 1 место;

200 - 400 мест - 100 кв. м на 1 место.

	Дома-интернаты для детей-инвалидов
	- « -
	20
	

	Социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей
	приют на 10 тыс. детей
	1

(при наличии в городе (районе) менее 5 тыс. детей создается 1 приют)
	

	Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	центр на 10 тыс. детей
	1

(при наличии в городе (районе) менее 5 тыс. детей создается 1 центр)
	

	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
	центр на 1 тыс. детей
	1

(при наличии в городе или районе менее 1 тыс. детей с ограниченными возможностями создается 1 центр)
	


* Минимальная обеспеченность койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения - 6 коек на 1 тысячу жителей.

2.7. Расчетные показатели в области физической культуры и спорта

Таблица 12.

	Наименование объекта
	Единица измерения
	Значение показателя
	Нормируемый радиус обслуживания

	1. Спортивный зал общего пользования
	кв.м на 1000 чел.
	60 - 80
	500 м

	2. Бассейн общего пользования
	квадратных метров площади зеркала воды на 1000 жителей
	20 - 25
	Не нормируется

	3. Открытая спортплощадка, расположенная на озеленённых территориях общего пользования, всего
	количество квадратных метров земельных участков из расчёта на одного жителя
	1,9
	500 - 1500 м

	в том числе:

- в пределах доступности до 500 метров
	
	0,5
	500 м

	- в пределах доступности более 500 метров
	
	1,4
	1500 м

	4. Спортивное сооружение общего пользования
	количество квадратных метров земельных участков на 1 жителя
	
	

	в том числе:

- в пределах доступности до 500 метров
	
	0,3 - 0,7
	500 м

	- в пределах доступности более 500 метров
	
	1,3 - 1,5
	1500 м

	5. Детские и юношеские спортивные школы
	мест на 1000 жителей
	2,4
	Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин


Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При расчете потребности населения муниципального образования Смоленской области в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры.

4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

5. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%.

6. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

7. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

8. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

2.8. Расчетные показатели в области культуры и искусства, в том числе библиотечного обслуживания, организации музеев

Таблица 13.

	Наименование объекта
	Единица измерения
	Значение показателя
	Нормируемый радиус обслуживания

	Учреждения культурно-досугового типа
	мест на 1000 жителей
	20
	Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин

	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	м2 площади на 1000 жителей
	50 - 60
	1000 м

	Танцевальные залы
	мест на 1000 жителей
	6
	Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин

	Клубы
	мест на 1000 жителей
	80
	1000 м

	Кинотеатры
	мест на 1000 жителей
	25 - 35
	Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин

	Театры
	мест на 1000 жителей
	5 - 8
	

	Концертные залы
	мест на 1000 жителей
	3,5 - 5
	

	Городские общедоступные библиотеки
	единиц на 1000 жителей
	0,1
	1500 м

	Детские библиотеки
	единиц на 1000 жителей
	0,03
	500 м

	Объем книжного фонда
	экз. на чел.
	5 - 7
	

	Музей
	га
	0,5
	Радиус транспортной доступности не более, 30 мин


Примечания:

1. В сельских и городских населенных пунктах муниципальных округов Смоленской области рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа Смоленской области, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.

2. В сельских населенных пунктах муниципальных округов Смоленской области рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.

3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.

4. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

5. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах - 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места - 0,5 м, ширина прохода между рядами - не менее 0,65 м).

6. Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

2.9. Расчетные показатели в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

Таблица 14.

	№ п/п
	Наименование объекта нормирования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимальный уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1.
	Кладбище традиционного захоронения
	га / 1000 чел.
	0,24, но не более 40 га на объект
	м
	не нормируется


Примечания:

1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».

2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

2.10. Расчетные показатели в области благоустройства территории, в том числе озеленения и создания общественных пространств

Озелененные территории общего пользования формируются в виде непрерывной системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилых домов и жилых групп, площадки для занятий физкультурой взрослого населения и детские игровые площадки, площадки отдыха взрослого населения. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада, сквера, бульвара.

Озелененные территории жилых зон формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады микрорайона).

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки жилого района (уровень озеленённой территории застройки) должен составлять не менее 25 процентов (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25 процентов площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 процентов общей площади участка.

Озеленение территории общеобразовательной организации предусматривают из расчета не менее 50 процентов площади территории. Озеленение территории площади территории, свободной от застройки. Деревья высаживают на расстоянии не менее 15 метров, а кустарники - не менее 5 метров от здания организации. При размещении территории общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10 процентов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства и озеленения территории местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 15.

Таблица 15.

Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения территории

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя
	

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененной территории общего пользования общегородского значения, кв. м/чел.
	Малые города
	8 (10) [1]

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	12

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	15

	Парк культуры и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов для городских населенных пунктов с численностью населения более 30 тыс. чел., ед
	1 объект на 30 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона)
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность
	в границах квартала, микрорайона

	Примечание:

1. В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.


В зависимости от значения, местоположения и рекреационной нагрузки выделяют следующие подтипы озелененных территорий общего пользования населенных пунктов:

1-й подтип - центральный городской многофункциональный парк с повышенной рекреационной нагрузкой (с учетом туристского потока) в населенных пунктах с численностью населения не менее 500 тыс. человек, а также парки и скверы, относящиеся к объектам историко-культурного наследия и являющиеся местами привлечения большого туристского потока;

2-й подтип - городской, районный многофункциональный парк в населенных пунктах либо административных единицах городского округа с численностью населения не менее 100 тыс. человек с высокой рекреационной нагрузкой;

3-й подтип - городской, районный, сельский многофункциональный парк, сквер, бульвар со средней и низкой рекреационной нагрузкой;

4-й подтип - городской, районный, сельский многофункциональный парк, сквер, бульвар с низкой рекреационной нагрузкой;

5-й подтип – лесопарк.

Таблица 16.

	Функциональные зоны парка по видам использования
	Размеры земельных участков зон парка

	
	процентов от общей площади парка
	кв. метров / человека

	Зона культурно-просветительских мероприятий
	3 - 8
	10 - 20

	Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.)
	5 - 17
	30 - 40

	Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий
	10 - 20
	75 - 100

	Зона отдыха детей
	5 - 10
	80 - 170

	Прогулочная зона
	40 - 75
	200

	Хозяйственная зона
	2 - 5
	-


Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 гектаров.

Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения (пункт 9.2 СП 42.13330.2016).

2.11. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры

2.11.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности по электроснабжению

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами

	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год 
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год
	годовое число часов использования максимума электрической нагрузки

	2000
	5700
	2400
	5800


Расчетные показатели энергоснабжения жителей в виде нормативов потребления электроэнергии принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
2.11.2. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности по теплоснабжению

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 18.

Таблица 18.

	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)
	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116)
	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 до 233)
	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 до 466)
	4,3
	3,5


2.11.3. Показатели водопотребления и водоотведения

Таблица 19.

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
	Степень благоустройства микрорайонов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	

	без ванн
	95

	с ванными и местными водонагревателями
	150 - 210

	с централизованным горячим водоснабжением
	250 - 360


Примечания:

Для микрорайонов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20( суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для микрорайонов, застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40( общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55( этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Таблица 20.

Показатели удельного водопотребления
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3

	I
	Удельное водопотребление (водоотведение), л/сут. на одного человека: 
	


1

	
	Жилые здания квартирного типа:
	

	
	- с водопроводом и канализацией без ванн
	95

	
	- то же, с газоснабжением
	120

	
	- с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	150

	
	- с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
	190

	
	- то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
	210

	
	- с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами
	195 (85)

	
	- то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами
	230

	
	- то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами
	250 (105)

	
	- высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству
	360 (115)

	2
	Общежития:
	

	
	- с общими душевыми
	85 (50)

	
	- с душами при всех жилых комнатах
	110 (60)

	
	- с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания
	140 (80)

	3
	Гостиницы, пансионаты и мотели:
	

	
	- с общими ваннами и душами
	120 (70)

	
	- гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах
	230 (140)

	
	- гостиницы с ваннами в номерах в процентах от общего числа номеров:
	

	
	до 25
	200 (100)

	
	от 25 до 75
	250 (150)

	
	от 75 до 100
	300 (180)

	4
	Дома отдыха:
	

	
	- с ваннами при всех жилых комнатах
	200 (120)

	
	- с душевыми при всех жилых комнатах
	150 (75)

	5
	Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок, л/сут. на одного человека
	30 - 50


Таблица 21.

Показатели удельного водоотведения
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Канализационные очистные сооружения.

Канализационные насосные станции.

Магистральная канализация.

Коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод
	Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки, %
	100

	
	Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.
	Размер земельного участка, га

	
	
	до 0,7
	0,5

	
	
	свыше 0,7 до 17
	4

	
	
	свыше 17 до 40
	6

	
	
	свыше 40 до 130
	12

	
	
	свыше 130 до 175
	14

	
	
	свыше 175 до 280
	18

	
	Показатель удельного водоотведения, м3/мес. (м3/год) (л/сут) на 1 чел
	Равен показателю удельного водопотребления


2.11.4. Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды

Таблица 22.

	Потребители газа
	Показатель потребления газа
	Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал)

	I. Население

	При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении:
	
	

	природным газом
	на 1 чел. в год
	4100 (970)

	СУГ
	то же
	3850 (920)

	При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении:
	
	

	природным газом
	то же
	10000 (2400)

	СУГ
	то же
	9400 (2250)

	При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении:
	
	

	природным газом
	то же
	6000 (1430)

	СУГ
	то же
	5800 (1380)


2.11.5. Показатели в области связи и информатизации

Таблица 23.

	Наименование показателя
	Значение показателя

	Антенно-мачтовые сооружения
	Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения / га
	от 0,3

	Кабельные линии связи
	Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы), м.
	6

	Воздушные линии связи
	Полоса земли для установки опор и подвески, м.
	6

	Антенно-мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа, Линии электросвязи. Линейно-кабельные сооружения электросвязи
	Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, %
	100

	
	Уровень охвата населения доступом в интернет, %
	90

	
	Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек 
	не менее 10

	
	Точка доступа телекоммуникационных сетей
	1 точка доступа на семью.


2.12. Показатели интенсивности использования производственных территорий

Таблица 24.

	Виды объектов
	Коэффициент застройки земельного участка производственной территории, не более (процент)

	1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов)
	60

	2. Складские объекты
	60

	3. Объекты транспорта
	40

	4. Объекты оптовой торговли
	60

	5. Производственные объекты:
	

	производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья
	50

	текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви
	65

	обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них
	45

	издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования
	55

	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	45

	производство оптического и электрооборудования
	60

	производство транспортных средств и оборудования
	55

	иные виды производства
	45


2.13. Показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать согласно СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 и СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 (с Изменением №1).

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На территории Муниципального образования должна применяться закрытая система водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств допускается для парковых территорий с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, а также на территориях малоэтажной жилой застройки. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.

Минимальная плотность магистральных сетей ливневой канализации на территории города должна составлять не менее 80 м на 1 га – для центральной части города и не менее 50 м на 1 га территории (СП 32.13330.2018 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. СНиП 2.04.03-85).

Таблица 25.

Средние коэффициенты стока
	Функциональная зона
	Коэффициент стока

	Общественно-деловая зона
	0,9

	Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки)
	0,6

	Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки)
	0,4


1. Площадь скверов, бульваров, садов, парков и лесопарков при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.

2. Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также садов и парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для садов, парков и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1.

2.14. Показатели в сфере охраны окружающей среды

Таблица 26.

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания
	Зона
	Максимальный уровень шумового воздействия, дБА
	Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха
	Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов
	Загрязненность сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны

Индивидуальная жилищная застройка

многоэтажная застройка
	55

55
	0,8 ПДК

1 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях. Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС

	Общественно-деловые зоны
	60
	То же
	То же
	То же

	Производственные зоны
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ

70
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ

1 ПДК
	Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ
	Нормативно очищенные стоки на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные зоны
	65
	0,8 ПДК
	1 ПДУ
	Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона особо охраняемых природных территорий
	65
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется

	Зоны сельскохозяйственного использования
	70
	То же
	То же
	То же


Таблица 27.

Требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования

	№ п/п
	Показатели
	Категории водопользования

	
	
	Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий
	Для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест

	1
	2
	3
	4

	1
	Взвешенные вещества
	При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на:

	
	
	0,25 мг/дм3
	0,75 мг/дм3

	
	
	Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются.

	2
	Плавающие примеси
	На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей

	3
	Окраска 
	Не должна обнаруживаться в столбике:

	
	
	20 см
	10 см

	4
	Запахи
	Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые:

	
	
	непосредственно при последующем хлорировании или других способах обработки
	непосредственно

	5
	Температура
	Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет.

	6
	Водопроводный показатель (рН)
	Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5

	7
	Минерализация воды
	Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.:

хлоридов - 350;

сульфатов - 500 мг/дм3

	8
	Растворенный кислород
	Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня

	9
	Биохимическое потребление кислорода (БПК_5)
	Не должно превышать при температуре 20°С

	
	
	2 мг 02/дмЗ
	4 мг О2/дмЗ

	10
	Химическое потребление кислорода (биохроматная окисляемость), ХПК
	Не должно превышать:

	
	
	15 мг О2/дм3 
	30 мг О2/дм3 

	11
	Химические вещества
	Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ

	12
	Возбудители кишечных инфекций
	Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций

	13
	Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы, тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	Не должны содержаться в 25 л воды

	14
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Не более 100 КОЕ/100 мл** 
	Не более 100 КОЕ/100 мл

	15
	Общие колиформные бактерии**
	Не более 1000 KOE/100 мл**
	Не более 500КОЕ/100мл

	16
	Колифаги**
	Не более 10 БОЕ/100 мл**
	Не более 10 БОЕ/100 мл

	17
	Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии***
	Сумма (Ai / YBi) <= 1


Примечания:
* Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается.

** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

*** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

Ai - удельная активность i-го радионуклида в воде;

YBi - соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида (приложение П-2 НРБ-99).

Таблица 28.

Оценка степени эпидемической опасности почвы
	Категория загрязнения почв
	Индекс БГКП
	Индекс энтерококков
	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы
	Яйца гельминтов, экз./кг
	Личинки-Л и куколки-К мух, экз. почве с площадью 20 х 20 см

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Чистая
	1 - 10
	1 - 10
	0
	0
	0

	Умеренно опасная
	10 - 100
	10 - 100
	0
	до 10
	Л до 10 К - отс.

	Опасная
	100 - 1000
	100 - 1000
	0
	до 100
	Л до 100 К до 10

	Чрезвычайно опасная
	1000 и выше
	1000 и выше
	0
	> 100
	Л > 100 К > 10


Таблица 29.

Оценка степени химического загрязнения почвы
	Категории загрязнения
	Суммарный показатель загрязнения (Zc)
	Содержание в почве (мг/кг)

	
	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс опасности

	
	
	соединения
	соединения
	соединения

	
	
	органи-ческие
	неоргани-ческие
	органи-ческие
	неоргани-ческие
	органи-ческие
	неоргани-ческие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Чистая
	-
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК
	от фона до ПДК

	Допустимая
	<16
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК
	от 1 до 2 ПДК
	от 2 фоновых значений до ПДК

	Умеренно опасная
	16 - 32
	
	
	
	
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК до Kmax

	Опасная
	32 – 128
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК до Kmax
	от 2 до 5 ПДК
	от ПДК до Kmax
	> 5 ПДК
	> Kmax

	Чрезвычайно опасная
	>128
	> 5 ПДК
	> Kmax
	> 5 ПДК
	> Kmax
	
	


где Кмах - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Примечание

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен;

II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

Таблица 30.

Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях
	Назначение помещений или территорий
	Время суток, ч
	Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
	Максимальный уровень звука LAмакс, дБА

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ
	-
	60
	70

	2. Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ
	-
	65
	75

	3. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону
	-
	75
	90

	4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1 - 3)
	-
	80
	95

	5. Палаты больниц и санаториев
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	6. Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев
	-
	35
	50

	7. Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания
	-
	40
	55

	8. Жилые комнаты квартир
	
	
	

	- в домах категории А
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	- в домах категорий Б и В
	7.00 - 23.00
	40
	55

	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	9. Жилые комнаты общежитий
	7.00 - 23.00
	45
	60

	
	23.00 - 7.00
	35
	50

	10. Номера гостиниц:
	
	
	

	четыре и пять звезд
	7.00 - 23.00
	35
	50

	
	23.00 - 7.00
	25
	40

	три звезды
	7.00 - 23.00
	40
	55

	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	менее трех звезд
	7.00 - 23.00
	45
	60

	
	23.00 - 7.00
	35
	50

	11. Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов
	7.00 - 23.00
	40
	55

	
	23.00 - 7.00
	30
	45

	12. Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций:
	
	
	

	категории А
	-
	45
	60

	категорий Б и В
	
	50
	65

	13. Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров:
	
	
	

	категории А
	-
	50
	60

	категорий Б и В
	
	55
	65

	14. Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы
	-
	60
	70

	15. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
	7.00 - 23.00
	50
	65

	
	23.00 - 7.00
	40
	55

	16. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	7.00 - 23.00
	55
	70

	
	23.00 - 7.00
	45
	60

	17. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов
	
	55
	70


Таблица 31.

Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитного поля
	Диапазон частот
	30 – 300 кГц
	0,3 – 3 МГц
	3 – 30 МГц
	30 – 300 МГц
	0,3 – 300 ГГц

	Нормируемый параметр
	Напряженность электрического поля, Е (В/м)
	Плотность потока энергии, мкВт/см2

	Предельно допустимые уровни
	25
	15
	10
	3 *
	10

25**


* Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5 - 108; 174 - 230 МГц)

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования

Примечания:

1. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Таблица 32.

Предельные значения расчетных показателей, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

	Полигоны бытовых отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.
	Размер земельного участка полигона, предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га / 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год
	предприятия по промышленной переработке бытовых отходов
	0,05

	
	
	полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов)
	0,05

	
	
	мусороперегрузочные станции
	0,4

	
	
	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3

	Предприятия по переработке промышленных отходов
	Плотность застройки предприятия, %
	не менее 30

	Предприятия мощностью 100 тыс. т и более отходов в год
	Минимальные расстояния, м
	до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций
	не менее 1000

	Предприятия мощностью менее 100 тыс. т отходов в год
	
	
	не менее 500

	Участки захоронения токсичных промышленных отходов
	Размер земельного участка, кв. м
	не регламентируется

	
	Мощность, тыс. тонн
	Определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года

	
	Минимальные расстояния, м
	до жилых, общественных зданий
	1000

	
	
	до автомобильных, железных дорог 
	300

	Скотомогильники (биотермические ямы)
	Размер земельного участка, кв. м
	Не менее 600

	
	Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м
	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)
	1000

	
	
	до автомобильных, железных дорог 
	300

	
	
	до скотопрогонов и пастбищ 
	200

	Установки термической утилизации биологических отходов
	Минимальные расстояния, м
	до жилых, общественных зданий
	1000


2.15. Показатели, минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 33.

	Дамбы, берегоукрепительные сооружения
	Ширина, м
	Ширину гребня плотины следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей), но не менее 4,5 м.

	
	Высота, м
	Отметку гребня плотины следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды.

	Объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований 
	Объект
	Органами местного самоуправления на территории муниципальных образований должны быть созданы базы аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований. Не менее одного объекта 

	Объекты добровольной и муниципальной пожарной охраны
	Уровень обеспеченности, объект/автомобиль
	от 20,0 до 50,0 тыс. человек – 2 объекта на 12 автомобилей.

	
	Размер земельного участка кв. м/объект
	от 8 до 10 машин 18000 – 20000


3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Действие НГП муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области распространяется на всю территорию муниципального образования.

НГП муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального образования независимо от их организационно-правовой формы.

НГП муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные настоящими нормативами градостроительного проектирования, применяются в соответствии с настоящим разделом.

При разработке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области расчетные показатели применяются для:

- определения параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения муниципального округа;

- установления в градостроительных регламентах предельных размеров земельных участков.

В случае, если в этом документе определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, расчетные показатели применяются для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

При разработке документации по планировке территории населенных пунктов муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, расчетные показатели применяются для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристик планируемых к размещению объектов капитального строительства, размеров земельных участков.

При выдаче разрешения на строительство расчетные показатели применяются для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

При выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расчетные показатели необходимо применять для формирования комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.

При разработке (внесении изменений) правил благоустройства территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, расчетные показатели применяются для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

При организации конкурсов на разработку документации архитектурностроительного проектирования, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации.

При разработке проектной документации, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

При комплексном развитии территории расчетные показатели применяются для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях органа местного самоуправления о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Смоленской области следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

	
	Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования                     «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

от 21.05.2026 № 1068

	
	Нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

[image: image3.jpg]




	
	

	
	г. Вязьма

2025 г.


Нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

54Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования


544. Информация о современном состоянии, прогнозе развитии муниципального образования


544.1. Административно-территориальное устройство муниципального образования


554.2. Система расселения и численность населения


554.3. Климат и агроклиматические ресурсы


594.4. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования


645. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения


645.1. В области образования


725.2. В области физической культуры и массового спорта


725.3. В области физической культуры и массового спорта


755.4. В области культуры


785.5. В области молодежной политики


785.6. В области архивного дела


795.7. В области отдыха и туризма


805.8. В области бытового обслуживания


805.9. В области обеспечения внутреннего правопорядка


805.10. В области благоустройства территории и организации массового отдыха населения


825.11. В области жилищного строительства


845.12. В области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания


855.13. В области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания


895.14. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения


915.15. В области накопления твердых коммунальных отходов




Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования
4. Информация о современном состоянии, прогнозе развитии муниципального образования

4.1. Административно-территориальное устройство муниципального образования

Правовой статус муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее также – Вяземский муниципальный округ) - муниципальное образование, наделенное в соответствии с областным законом от 10 июня 2024 года № 87-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа» статусом муниципального округа, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными и областными законами.

Официальное наименование Вяземского муниципального округа – муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Сокращенное официальное наименование – Вяземский муниципальный округ.

Официальное и сокращенное наименования муниципального округа являются равнозначными.

Территория муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и ее состав

Территория Вяземского муниципального округа определена в границах, утвержденных областным законом от 28 декабря 2004 года № 130-з «Об установлении границ муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территория Вяземского муниципального округа составляет 3352,66 квадратных километров.

Территорию Вяземского муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Вяземского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.

В состав территории Вяземского муниципального округа входят несколько объединенных общей территорией населенных пунктов.

В состав территории Вяземского муниципального округа входят населенные пункты, перечень которых установлен статьей 41 областного закона от 28 декабря 2004 года № 130-з «Об установлении границ муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

Административным центром Вяземского муниципального округа является город Вязьма.

В Вяземском муниципальном округе 332 населённых пункта, в том числе 1 городской населённый пункт (город Вязьма) и 331 сельский населённый пункт.

4.2. Система расселения и численность населения

Вяземский муниципальный округ расположен в восточной части Смоленской области, граничит на севере с Новодугинским, на северо-востоке с Гагаринским, на востоке с Тёмкинским, на юге с Угранским, на северо-западе с Дорогобужским, на западе с Сафоновским, на северо-западе с Холм-Жирковским муниципальными округами Смоленской области.

Площадь муниципального округа - 3338 км². На северо-западе округа (недалеко от деревни Марьино) находится наивысшая точка Смоленской области и всей Смоленско-Московской возвышенности - 319 м.

По территории округа протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала. В округе находится водораздел бассейнов рек Днепр и Волга. Крупное озеро: Семлёвское.

Почвы в округе дерново- средне- и сильноподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в понижениях - подзолисто-глеевые почвы. Есть месторождения бурого угля (Мармоновское месторождение). Леса занимают 47,2% территории.

На 1 января 2025 года численность населения Вяземского муниципального округа Смолеской области составляет 69166 человек.* Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной убылью населения.

* Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2025 года — М.: Росстат, 2025.

4.3. Климат и агроклиматические ресурсы

Климат данной территории умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года, умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. По сравнению с большей частью области, и особенно южными её районами, климат рассматриваемой территории, расположенной на востоке области, отличается более суровой зимой и более прохладным летом.

Изменения погодных условий в течение года определяются в основном неодинаковым поступлением солнечной радиации, количество которой зависит, прежде всего, от высоты солнца над горизонтом. Изменяется она от 10,5°С в декабре до 57,5°С в июне. Количество поступающей солнечной радиации зависит также и от продолжительности дня, которая изменяется на данной территории от 7,0 до 17,35 часов. По сравнению с южными районами области эта: территория получает летом меньше тепла, что определяет здесь и более низкие температуры воздуха в это время. В зимний период на данной территории, по сравнению с западными районами области, устанавливаются более низкие температуры воздуха. Но обусловлено это не различиями в количестве поступающей солнечной радиации, а ослаблением к востоку воздействия западного переноса воздуха с Атлантики.

Средняя многолетняя годовая температура составляет здесь 3.4°С (примерно на 1,0° ниже, чем в южных районах области) и имеет в последние два десятилетия тенденцию к увеличению. В январе-феврале почти ежегодно наблюдается понижение температуры воздуха в отдельные дни до - 30°С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет здесь - 35°С, абсолютный минимум (- 50°С) зарегистрирован в середине января 1940 года. Температуру воздуха ниже - 40°С отмечали и в декабре, но обычно ниже -30°С в этом месяце она бывает редко. Значительное понижение температуры воздуха связано всегда с вторжением холодного арктического воздуха. Оттепели наблюдаются ежегодно. Температура воздуха в период оттепелей в январе - феврале может подниматься до -4,0 - -5,0°С, не чаще она немногим выше 0°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34°С. Продолжительность вегетационного периода - 171 день. С конца 80-х годов прошедшего столетия отмечается значительное повы​шение температуры воздуха в январе, феврале, марте и апреле. В зимние месяцы оттепели в последние два десятилетия наблюдались значительно чаще. Обусловлено это увеличением доли ветров южного направления. Отмеченные изменения в климате последних двух десятилетий заметно сказались на развитии отдельных процессов, например, в образовании и нарастании льда на реках и водоёмах, в стоке рек, в промерзании почвы.

Изменения температуры воздуха по годам в летние месяцы заметно ниже, чем в зимние, что связано с уменьшением влияния полярных, арктических и других воздушных масс, в значительной степени изменяющих свои свойства в результате трансформации в результате влияния подстилающей поверхности. В среднем годовая сумма осадков на данной территории составляет около 650 мм, при этом весьма значительны различия в годовых суммах осадков – от 300 мм, в засушливые годы и до 1000 мм – в очень влажные.

В годовом ходе выпадения осадков минимум их приходится на апрель (34 мм). Немногим больше выпадает осадков в марте и в зимние месяцы (35 - 10 мм). Максимум осадков выпадает в июле (85 мм), но различия в количестве выпадающих осадков по отдельным месяцам весьма значительны, особенно в летний период.

Осадки в виде снега выпадают с ноября по март. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря, в редкие годы образование постоянного снежного покрова приходится на начало ноября и конец декабря. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 135 дней, в редкие годы она бывает меньше.

Промерзание почвы начинается в ноябре, но обычно в этом месяце периоды промерзания почвы чередуются с периодами её оттаивания. Хорошо дренируемые минеральные почвы к концу этого месяца могут промерзать до 20, реже 30 см. В декабре глубина их промерзания может достигать 50 см и даже более. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается чаще в начале или середине марта. На хорошо дренируемых минеральных почвах она может достигать 130 - 140 см, в редкие годы - 160 см.

Различия в глубине промерзания почв весьма значительны. На целинных торфяниках глубина промерзания торфа обычно не превышает 30 см, в западинах с избыточно увлажнёнными почвами - 40-50 см, на повышенных, хоро​шо дренируемых мореных равнинах почвы промерзают обычно на 80 - 120 см.

В теплое время года на рассматриваемой территории господствуют ветры западного и северо-западного направлений. Но в отдельные месяцы, например в августе явного доминирования ветров этих направлений нет. В первые два осенних месяца относительно часты ветры юго-западного направления. В зимние месяцы и в начале весны явно выраженного направления ветра не наблюдается. Чаще, особенно в последние два десятилетия, отмечаются ветры южной четверти, т.е. юго-западные и юго-восточные. В целом за год преобладают ветры западного и юго-западного направлений. В тёплое время года скорость ветра изменяется в пределах 3-4 м/сек., в холодное - 4-5 м/сек.

Облачность в среднем за год составляет 7 баллов. Безоблачные дни редки.

Относительная влажность воздуха в среднем за год близка к 80%. минимум её приходится на май - 69%, максимум на первые зимние месяцы - 86%.

Начало вегетационного периода (переход температуры воздуха через 5°С) на данной территории приходится на начало последней декады апреля. Заканчивается он в конце первой декады октября. Активная вегетация растений (переход температуры воздуха через 10°С) начинается в среднем в конце первой декады мая, заканчивается этот период в середине сентября. Во все годы суммы температур воздуха выше 10°С достаточны для вызревания озимой пшеницы, ячменя, овса, гороха, льна, капусты. Недостаток тепла заметно лимитирует выращивание таких культур, как подсолнечник, кукуруза, томаты.

Существенно ограничивают возможности получения стабильно высоких урожаев ряда культур, и особенно овощей, плодовых заморозки. Средняя дата последнего заморозка весной приходится здесь на конец второй декады мая. В отдельные годы заморозки на почве возможны в середине июня. Но вблизи водоёмов последний заморозок весной в редкие годы отмечается в начале июня. Первый заморозок осенью отмечается обычно в конце второй декады сентября. В редкие годы заморозки могут быть в конце августа. Длительность безморозного периода составляет в среднем примерно 120 дней.

В зимние месяцы на данной территории нередки метели. В среднем число дней с метелями около 35. Чаше метели отмечаются во второй половине зимнего периода. Число дней с гололёдом и гололедицей в среднем около 20, но в последние два десятилетия отмечается увеличение числа таких дней.

Число дней с грозами на данной территории в среднем не превышает 25, наибольшее число таких дней приходится на июль (8), несколько меньше их в июне (7) и августе (5). Сильные ветры на данной территории отмечаются реже, чем на остальной части области. Ветры со скоростью 17 - 20 м/сек. возможны ежегодно. Проходят они обычно узкой полосой, вызывая порой значитель​ные разрушения построек, ветровалы в лесу.

Климатические условия в целом характерны для центральных регионов страны. Время комфортных и субкомфортных температур для летней рекреации составляет около трёх месяцев. Купальный сезон продолжается около 70 дней. Наиболее комфортным для рекреации временем года можно считать период с начала июня до середины августа. Нередко продолжительность этого периода увеличивается за счёт тёплых дней мая и второй половины августа. Число благоприятных для отдыха дней в июне колеблется в основном от 15 до 20, в июле -от 17 до 22, в августе от 12 до 16. Холодных дней с дождями бывает обычно не более 5 - 10 в каждый месяц летнего периода. Наиболее благоприятное время для отдыха с начала второй декады июня до начала второй декады августа. В это летнее время входит период с наибольшим количеством солнечных дней, отмечаются наиболее высокие температуры воздуха и воды. Это наиболее оптимальный для купания период. Вода в водоёмах прогревается в это время до 20 - 22°С.

Наличие водоёмов создаёт благоприятные условия для отдыха в жаркую субкомфортную погоду, когда температура воздуха в дневные часы близка к 30°С и поднимается выше. При этом типе погоды создаются наиболее благоприятные условия для отдыха на воде: плавания, катания на лодках, занятий водными видами спорта и др.

Дней с дискомфортными типами погоды здесь в среднем за летний период менее трети. Дискомфортные климатические условия в тёплый период связаны в основном с выпадением порой продолжительных обложных осадки обусловленных частым прохождением циклонов. Полностью дождливых дней бывает в среднем 5 - 6 за месяц. Не более 2 в среднем за месяц здесь число дней с температурой в дневное время ниже 9°С и не более 4 дней - со скоростью ветра более 6 м/с. Число дней с грозами в наиболее благоприятный для отдыха период обычно не превышает 15 - 17. Ухудшают условия отдыха в летний период, и иногда существенно, кровососущие насекомые, особенно комары и оводы.

Климатические условия района в целом благоприятны для зимней рекреации, и особенно для рыбалки (подлёдный лов) и охоты. Продолжительность зимы составляет в среднем 213 дней (с 5 декабря по 5 апреля). Для организации зимних видов отдыха благоприятен период с устойчивым смежным покровом, продолжительность которого составляет чаще 130 -135 дней. Примерно в течение такого же времени сохраняется постоянный ледовый покров на водохранилищах, позволяющий осуществлять такой популярный вид отдыха в зимний период, как подлёдный лов рыбы. Неблагоприятно ска​зываются на зимнем отдыхе метели. Количество дней с метелями за зимний период по годами весьма различно и изменяется от 10 - 15 до 30 - 35. Чаще они отмечаются в январе и феврале.

Первая половина весеннего периода мало благоприятна для отдыха. В мае возможен приём на открытом воздухе солнечных и воздушных ванн, прогулок, туристических походов, выездов в лес, на рыбалку. Возможен в это время и водный туризм.

Благоприятна для многих видов отдыха первая половина осени, особенно сентябрь. Это время сбора грибов, некоторых ягод. В период «бабьего лета», который продолжается обычно около 10 дней, а иногда и более, особенно благоприятны условия для прогулок в лесу, пешего туризма, пикникового отдыха.

4.4. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования

Постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2018 № 981 Утверждена Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года.

Стратегия социально-экономического развития Смоленской области до 2030 года является документом стратегического планирования Смоленской области, разработанным в рамках целеполагания.

Стратегия определяет приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития Смоленской области, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации. Стратегия служит долгосрочной основой для развития взаимодействия органов государственной власти Смоленской области, населения, общественности и бизнеса, принятия управленческих решений на уровне области; обеспечивает согласованность действий органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления в долгосрочной перспективе.

В регионе сохраняется естественная убыль населения.

По оценке Смоленскстата население региона на 1 января 2025 года составило 857,1 тыс. человек, в том числе горожан – 624,0 тыс. человек (73%); сельских жителей – 233,1 тыс. человек (27%). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 16,7%. Уменьшилось число разводов. Снизилась младенческая смертность. В истекшем году население сократилось в 63 субъектах Российской Федерации, возросло – в 22 (без учета новых регионов). В числе лидеров по интенсивности убыли населения – Белгородская, Псковская, Курганская, Курская и Тамбовская области. По данному показателю Смоленская область заняла 66 позицию среди 85 регионов России, поднявшись с 84 места в 2023 году. Наиболее значительно в 2024 году увеличилось население Чеченской Республики и Московской области. По данным учета естественного движения и миграции населения за 2024 год население Смоленщины сократилось на 6,9 тысячи человек, или на 0,8%. При этом численность городских жителей уменьшилась на 3,9 тысячи человек, сельских – на 3,0 тысячи человек. Рост численности населения на территории области наблюдался в Смоленском муниципальном округе – на 0,4 тысячи человек, или на 0,7%. В городе Смоленске число жителей уменьшилось незначительно – на 0,2 тысячи человек или на 0,06%, составив 310,5 тысячи человек. Высоким темпом сокращения численности населения за год отличились Велижский и Темкинский округа (-3,0% и -3,3% соответственно), Ершичский, Монастырщинский и Шумячский (от -2,5 до -2,8%), Демидовский, Ельнинский, Краснинский, Угранский и Хиславичский округа (от -2,0 до -2,4%). Ниже среднеобластного уровня (-0,8%) убыль населения в городском округе – город Смоленск, а также в Кардымовском и Сафоновском муниципальных округах. Причиной сокращения населения области являлась естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся, которое наблюдается с 1990 года. Естественная убыль сложилась во всех 27 муниципальных образованиях области, причем в 20 из них она усугублялась в результате миграционного обмена с другими территориями и только в 6 округах компенсировалась миграционным приростом (в г. Смоленске, Глинковском, Кардымовском, Сафоновском, Смоленском и Сычевском округах).

Цель стратегии социально-экономического развития Смоленской области - улучшение качества и уровня жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и обеспечения устойчивого экономического роста.

Экспортный потенциал Смоленской области

Одним из важных факторов экономического роста Смоленской области является развитие экспорта товаров и услуг из Смоленской области. Смоленская область обладает значительным потенциалом в данной сфере.

При этом если по валовому региональному продукту на душу населения и по численности населения Смоленская область в России в 2020 году занимала 57-е место, то по общему объему экспорта по итогам 2020 года область занимает 42-е место среди регионов Российской Федерации. То есть экономика Смоленской области более экспортоориентирована.

Министерство экономического развития Российской Федерации определило показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. При этом данные показатели можно рассматривать как индикаторы общего экспортного потенциала регионов.

Смоленская область имеет высокие рейтинги среди регионов Российской Федерации по таким показателям экспортного потенциала, как: «Количество товаров несырьевого экспорта на уровне 6 знаков ТНВЭД ЕАЭС» за 2018 год (3245 ед., 5-е место среди регионов России); «Количество таможенных постов в субъекте Российской Федерации» (15 ед., 14-е место); «Количество таможенных представителей (брокеров) в субъекте Российской Федерации» (28 ед., 6-е место); «Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность» (1583 ед., 5-е место); «Объем несырьевого экспорта малых и средних предприятий за 2018 год» (406562 тыс. долларов США, 13-е место).

Достаточно хорошие позиции относительно других регионов Российской Федерации Смоленская область занимает по показателям: «Количество рынков сбыта для товаров несырьевого экспорта на уровне 6 знаков ТНВЭД ЕАЭС» в 2018 году (22648 ед., 24-е место); «Плотность ж/д путей на конец 2018 года» (232 км путей на 10000 кв. км территории, 18-е место); «Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием» (15508,3 км, 27-е место).

Таким образом, в качестве преимущества Смоленской области можно отметить как большой объем (особенно учитывая, что доля Смоленской области в численности населения и экономике России составляет соответственно только 0,6% и 0,4%), так и значительную диверсификацию несырьевого экспорта Смоленской области по товарам, рынкам и поставщикам. Смоленская область обладает необходимой таможенной инфраструктурой, а также достаточно развитой железнодорожной и автомобильной инфраструктурой.

К слабым местам Смоленской области в отношении экспортного потенциала относятся: расстояние до ближайшего морского порта, стоимость электроэнергии. Данные факторы отрицательно влияют на возможности производства и транспортировки экспортной продукции.

Смоленская область обладает хорошим потенциалом развития экспорта услуг. Так, по результатам 2021 года регион занимал 4-е место в ЦФО по экспорту прочих деловых услуг (более 43 млн. долларов США). К ним относятся профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления (юридические услуги, услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения, консультационные услуги, реклама, маркетинг, изучение общественного мнения), технические, торгово-посреднические услуги, услуги в области научных исследований и разработок. Согласно Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 14 августа 2019 года № 1797-р, перспективы российского экспорта деловых услуг в решающей степени зависят от состояния внутреннего рынка Российской Федерации и динамики деловой активности на нем, спроса иностранных компаний на различные деловые и профессиональные услуги для освоения внутреннего рынка и увеличения рыночной доли. Смоленская область, обладающая благодаря выгодному географическому положению и достигнутым показателям развития экспорта хорошим потенциалом развития внешнеэкономических связей, способна активно наращивать экспорт деловых услуг и в дальнейшем.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (далее - Смоленскстат), значительную часть экспорта услуг из Смоленской области занимают транспортные услуги. В 2021 году объем их экспорта составил 326,7 млн. долларов США. По данным представительства Ассоциации международных перевозчиков в Смоленской области, на долю Смоленской области приходится более 30% от количества международных рейсов, выполняемых перевозчиками ЦФО. По итогам 2018 года в Смоленской области международными автомобильными перевозками занимались более 600 транспортных предприятий с парком автопоездов более 8 тыс. единиц. При этом темпы роста количества предприятий, осуществляющих международные автоперевозки, самые высокие в России: по сравнению с 2013 годом их число увеличилось в 2,6 раза. Привлекательность в Смоленской области данного вида деятельности обусловлена как ее выгодным географическим положением, так и стимулированием развития дальнейшего вида деятельности при помощи системы налоговых льгот.

В целом Смоленская область обладает значительным потенциалом для расширения рынков сбыта производимых товаров и услуг за счет экспортных поставок.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году экспорт Смоленской области составил 1003,7 млн. долларов США, что на 11,4% меньше по сравнению с 2019 годом, в 2021 году экспорт составил 1488,3 млн. долларов США (на 48,3% больше уровня 2020 года).

Негативная динамика экспорта, отмеченная в 2020 году, сменилась положительной динамикой в 2021 году. Сокращение экспорта в 2020 году было обусловлено вынужденными карантинными ограничениями, рецессией в странах - торговых партнерах, а также снижением мирового спроса на товары и услуги.

Важным индикатором, характеризующим состояние внешней торговли, является диверсификация направленности внешнеэкономических связей региона.

Конкурентными преимуществами Смоленской области, которые могут оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие региона в перспективе, являются:

1) геоэкономическое и геополитическое положение Смоленской области: 

- близость к городу Москве (от Смоленска около 397 км, от Вязьмы около 232 км) позволяет рассматривать значительную часть области как территорию, расположенную в пределах дневной досягаемости для логистических, транспортных и частных маршрутов;

- близость к городу Витебску (около 138 км) позволяет рассматривать регион как удобную площадку для деятельности компаний, работающих в Республике Беларусь;

- радиус 1000 км от Смоленска охватывает более 68,2 млн. человек (48% населения России), что обеспечивает высокую емкость потенциального рынка сбыта производимой продукции; прохождение через территорию области магистрального автомобильного пути М-1 «Беларусь» (федеральной автомобильной дороги, которая является частью европейского маршрута E30 и азиатского маршрута AH6)» дает возможность области реализовать транзитный потенциал в отношении транспортных, туристических и пассажирских потоков.

По территории Смоленской области проходит основная железнодорожная магистраль - Московская железная дорога;

2) богатый природно-ресурсный потенциал Смоленской области;

3) наличие сложившихся производственных комплексов. В регионе сложился ряд производственных комплексов, имеющих значительный конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлениям - в международном масштабе:

- лесопромышленный комплекс (фанера, древесно - волокнистые и древесностружечные плиты, ламинированные половые и настенные плиты, пиломатериалы, домостроительные комплекты);

- трубный и металлообрабатывающий комплекс (трубы для газонефтяного комплекса);

- машиностроение и химический комплекс (оборудование для пищевой, химической промышленности, холодильное, теплообменное, электрощитовое оборудование, красильно-отделочное оборудование для текстильной и легкой промышленности, технические моющие средства, огнетушащие порошки и составы и другие виды продукции);

- ювелирное производство (АО «ПО «Кристалл» — одно из крупнейших в мире предприятий по огранке природных алмазов в бриллианты. «Кристалл» специализируется на производстве бриллиантов высшего качества: продукция категорий огранки Triple Excellent составляет около 60%);

- агропромышленный комплекс и рыбное хозяйство (производство экологически чистой молочной и мясной продукции, яиц, меда);

4) энергетическая избыточность региона.

Исходя из достигнутого уровня и перспектив социально-экономического развития региона, с учетом целевых ориентиров, закрепленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в стратегии определена следующая система стратегических приоритетов Смоленской области:

- развитие человеческого капитала Смоленской области;

- создание стабильного экономического роста и повышение конкурентоспособности Смоленской области;

- сбалансированное территориальное развитие Смоленской области и создание комфортных условий для жизни;

- повышение уровня бюджетной обеспеченности Смоленской области.

5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

5.1. В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области образования установлены с учетом:

– анализа сложившейся демографической ситуации и прогнозов ее изменения, а именно, общей численности населения и отдельных возрастных групп (от 1 до 7 лет, от 7 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 5 до 18 лет);

– оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными организациями;

– Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы образования.

Единицы измерения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области образования выражены в виде охвата детей соответствующей возрастной группы согласно Письму Минобрнауки России № АК-950/02 «О методических рекомендациях»: детей в возрасте от 1 до 7 лет – дошкольными образовательными организациями, детей в возрасте от 7 до 18 лет – общеобразовательными организациями, детей в возрасте от 5 до 18 лет – организациями дополнительного образования.

Для дошкольных образовательных организаций возрастная категория детей от 1 до 7 лет принята исходя из отсутствия спроса у населения ясельных групп для детей до 1 года. Для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций расчетный показатель дополнительно выражен в виде удельного количества мест, приходящегося на 1 тыс. человек общей численности населения, в целях удобства его применения в случае отсутствия данных о возрастной структуре населения.

Таблица 34.

Объекты местного значения в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели, являются минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании. При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в Письме Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК950/02(65 мест на 100 детей в возрасте от 0 - 7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 100 детей в возрасте от 0 - 7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях.

При этом расчет проводился по формуле:

Мдоо/1000= Ч0-7*К0-7/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7>Фдс;

Мдоо/1000= Фдс/Чобщ*1000, если Ч0-7*К0-7

где Мдоо/1000 – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования (муниципального округа) в расчете на 1000 человек населения;

Ч0-7 – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), чел.;

Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;

Фдс – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, чел.;

К0-7 – коэффициент обеспеченности детей 0 - 7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов; 0,45 для сельских населенных пунктов).

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 (ред. от 8 августа 2016 года).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность принята 300 м при многоэтажной застройке (в городских населенных пунктах) и 500 м при малоэтажной застройке согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельских районов допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

Анализ фактической наполняемости общеобразовательных школ муниципальных образований Смоленской области выявил проблему чрезмерной загрузки существующих школ. В связи с этим в расчетах норматива обеспеченности общеобразовательными организациями учитывается фактическая наполняемость общеобразовательных организаций. Кроме того, в расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным средним образованием (1 - 9 классы) и до 90% детей в городских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (10 - 11 классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле:

Моо/1000=

(Ч7-15+Ч16-17*К10-11)/Чобщ*1000, если Ч7-15>Ф1-9 и Ч16-17*К10-11>Ф10-11;

(Ф1-9+Ч16-17*К10-11)/Чобщ*1000, если Ч7-15Ф10-11;

(Ч7-15+Ф10-11)/Чобщ*1000, если Ч7-15>Ф1-9 и Ч16-17*К10-11<Ф10-11;

(Ф1-9+Ф10-11)/Чобщ*1000, если Ч7- 15<Ф10-11

где Моо/1000 – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования (муниципального округа) в расчете на 1000 человек населения;

Ч7-15 – численность детей муниципального образования (муниципального округа) в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), чел.;

Ч16-17 – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), чел.;

Чобщ – общая численность населения муниципального образования, чел.;

Ф1-9 – фактическая наполняемость 1-9 классов общеобразовательных школ муниципального образования, чел.;

Ф10-11 – фактическая наполняемость 10-11 классов общеобразовательных школ муниципального образования, чел.;

К10-11 – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10 - 11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов).

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная и транспортная доступность принята согласно п. 10.5 СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в организациях дополнительного структуры муниципальных округов, Смоленской области на 1 января 2022 года в разрезе сельских и городских населенных пунктов (с учетом численности сельского и городского населения соответственно) расчетным путем по формуле:

Мдоп/1000=(Ч5-18*Мдоп/100(5-18)/100)/Чобщ*1000,

где Мдоп/1000 – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек;

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.;

Мдоп/100 (5 - 18) – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест);

Чобщ – общая численность населения, чел.

При расчете числа мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек на прогнозный период (2025 и 2040 года) использовались запланированные в прогнозные показатели Стратегии развития Смоленской области (и (охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования: принимать в соответствии с таблицей 36). В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).

П. 5.2:

Планируемые к 2030 году результаты:

- охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет до 33% в 2024 году и 45% в 2030 году;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, 3,1 тыс. человек в 2024 году и 5 тыс. человек в 2030 году;

- увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 80% в 2030 году;

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 25% в 2024 году и 33% в 2030 году.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 30 мин.  сответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.

	Детские учреждения оздоровления и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальный округ по заданию на проектирование принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Расчетные показатели для объектов местного значения, формирующих систему дошкольного и дополнительного образования установлены с учетом целевых показателей документов стратегического планирования, представленных ниже (таблица 36, таблица 37).

Таблица 35.

Целевые показатели развития системы дошкольного образования

	Наименование целевого показателя/наименование документа стратегического планирования
	Значение целевого показателя

	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2030 год

	Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %

	Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984 (ред. от 14.08.2025) «Об утверждении областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области»»
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 36.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования

	Наименование муниципального образования
	Значение целевого показателя

	Вяземский муниципальный округ
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	97,8
	99,6
	98,6


Дополнительное образование детей в Смоленской области позволяет обеспечивать функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В настоящее время в регионе функционирует 131 организация дополнительного образования детей, из них в сфере образования - 52 организации, в сфере спорта - 34, в сфере культуры - 45.

Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам, в течение последних трех лет составляет около 80% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В образовательных организациях реализуется свыше 7070 дополнительных общеобразовательных программ. Наибольшую долю составляют программы художественной и социально-гуманитарной направленностей (28,1% и 23,9% от общего числа программ соответственно). Наименьшее количество программ реализуется по туристско-краеведческой (3,8%) и технической направленностям (8,4%).

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлен исходя из условий достижения следующих значений целевых показателей:

– доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену – 100%;

– доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 0%;

– охват детей в возрасте от 7 до 15 лет начальным общим и основным общим образованием – 100%;

– охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием – 60%.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями установлены дифференцировано в зависимости от численности населения населенных пунктов муниципального образования, специфики предоставления образовательных услуг.

Размеры земельных участков образовательных организаций установлены с учетом требований к размещению и функциональному составу участка, регламентированных документами в области стандартизации (своды правил), техническими нормами и правилами (санитарные правила):

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);

– СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 252.1325800.2016);

– СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 251.1325800.2016);

– СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям (далее – СП 4.13130.2013);

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для образовательных организаций установлены исходя из периодичности пользования такими объектами, экономической эффективности строительства объектов с учетом их наполняемости, специфики системы расселения муниципального образования и дифференцированы по видам жилой застройки и численности населения населенных пунктов.

5.2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами спорта;

– приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 
«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России 
от 21 марта 2018 года № 244);

– приказа Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 
«О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы физической культуры и спорта.

Сеть спортивных сооружений муниципального образования представлена спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, лыжными базами, крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, сооружениями для стрелковых видов спорта, а также объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культуры и спортом.

Учитывая нормативную единовременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 
№ 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 942 места.

5.3. В области физической культуры и массового спорта

Таблица 37.

Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1.
	Объекты спорта (всего)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 (далее - Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244).

Обеспеченность объектами спорта определена в соответствии с государственной программой Смоленской области «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области», утверждена Постановлением Администрации Смоленской области от 21.11.2013 № 934 (ред. от 11.09.2025), согласно которой единовременная пропускная способность объектов спорта в 2022 году составила 58,5%.

Единовременная пропускная способность объектов спорта определена по формуле:

ЕПСгод = ЕПСнорм x Процепс(год),

где:

ЕПСгод - единая пропускная способность объектов спорта в соответствующий период (год);

ЕПСнорм - нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная в Приказе Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244;

Процепс(год) - запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов спорта Смоленской области в соответствующий период (год).

Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения при их наличии на территории данного муниципального образования.

	2.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	3.
	Крытая ледовая арена
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование устанавливается по заданию на проектирование

	4.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	5.
	Тренировочная база
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на муниципальное образование устанавливается по заданию на проектирование

	6.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	7.
	Плавательный бассейн общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 30000 чел. принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м на 1000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	8.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность в пределах городов принята 30 мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	9.
	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте с численностью более 5000 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел.

принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	10.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения принята 30 мин. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

Радиус обслуживания физкультурноспортивного центра жилого района 1500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016

	11.
	Спортивный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям

	12.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий 500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016


Таким образом, учитывая инфраструктурную обеспеченность населенных пунктов и их роль в системе расселения, характеристику по интенсивности урбанизации и уровню градостроительного освоения, а также планы по строительству объектов спорта, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта установлены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов по численности населения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом периодичности пользования населением такими объектами и планировочной структуры населенных пунктов.

5.4. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами культуры;

– распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы культуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками и музеями выражены в количестве объектов, приходящихся на населенных пункт, и установлены в соответствии со сложившейся системой библиотечного и музейного обслуживания в муниципальном образовании.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями культуры клубного типа и кинотеатрами выражены в количестве объектов, приходящихся на населенных пункт, и в удельном количестве посадочных мест на 1000 человек общей численности населения. Удельные показатели количества посадочных мест установлены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов по численности населения с учетом планов по строительству объектов культуры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования в области культуры установлены с учетом периодичности пользования населением такими объектами и планировочной структуры населенных пунктов.

Таблица 38.

Объекты местного значения в области культуры

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общедоступная библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект на каждые 10 тыс. человек населения в муниципальном округе принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879). Не менее 1 объекта для муниципального района установлено по соответствующему показателю таблицы 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	2.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	3.
	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект на 7 тыс. детей в муниципальных округах принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879. 

	4.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	5.
	Тематический музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	6.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	7.
	Краеведческий музей / Художественный музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	8.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	9.
	Театр по видам искусств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов для муниуипального округа принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	10.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	11.
	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальный округ принято в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	12.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	13.
	Учреждение клубного типа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	14.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность на муниципальное образование принята 40 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	15.
	Кинозал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект принят на 20 тыс. чел. в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	16.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность на муниципальное образование принята 30 мин. в соответствии с с таблицей 6 Распоряжения Минкультурыот 23 октября 2023 года № Р-2879


5.5. В области молодежной политики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области молодежной политики установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области молодежной политики;

– Приказа Росмолодежи от 13. мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

– РНГП Смоленской области;

– задач, целевых показателей развития сферы молодежной политики согласно документам стратегического планирования Смоленской области и муниципального образования.

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными центрами установлен исходя из условия необходимого функционирования в муниципальном образовании не менее 1 такого объекта.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежными центрами установлен с учетом периодичности пользования населением объектами такого вида и планировочной структуры населенного пункта.

5.6. В области архивного дела

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области архивного дела установлены с учетом оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области архивного дела и положений Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

Нормативами градостроительного проектирования установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами – не менее 1 объекта на муниципальное образование.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов установлен с учетом эпизодичности пользования населением такими объектами и структуры населенного пункта.

5.7. В области отдыха и туризма

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области отдыха и туризма установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области отдыха и туризма;

- численности детей в возрасте от 7 до 18 лет;

- задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы отдыха и туризма.

К нормируемым видам объектов местного значения в области отдыха и туризма отнесены организации отдыха детей и их оздоровления, гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения.

Расчетные показатели обеспеченности населения организациями отдыха детей и их оздоровления, гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения определены с использованием расчетного метода.

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 28 ноября 2019 года № Р-121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» в целях увеличения численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, одной из приоритетных задач является создание новых мест для отдыха детей и их оздоровления.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области отдыха и туризма не устанавливаются.

5.8. В области бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в области бытового обслуживания установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области бытового обслуживания;

- планов по строительству объектов бытового обслуживания согласно документам стратегического планирования муниципального образования.

К нормируемым объектам в области бытового обслуживания относятся бани.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня территориальной доступности бань не устанавливается.

5.9. В области обеспечения внутреннего правопорядка

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности участковыми пунктами полиции установлен с учетом Приказа МВД России от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (далее – Приказ МВД России от 29 марта 2019 года № 205), фактического количества сформированных административных участков и участковых пунктов полиции в населенных пунктах муниципального образования.

В соответствии с Приказом МВД России от 29 марта 2019 года № 205 за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городских населенных пунктах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административнотерриториального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Свою деятельность при несении службы участковый уполномоченный полиции осуществляет на обслуживаемой территории либо в служебном помещении, расположенном на административном участке – участковом пункте полиции.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности участковых пунктов полиции установлен с учетом эпизодичности пользования населением таким видом объекта и структуры населенных пунктов.

5.10. В области благоустройства территории и организации массового отдыха населения

К числу стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования относится формирование комфортной и благоустроенной среды проживания.

Общественные пространства являются неотъемлемой частью социальной жизни человека. Уровень благоустройства среды определяет комфортное проживание граждан, является отражением жизненного уклада и культуры населения. Объекты, формирующие общественные пространства, их доступность для населения, озеленение территории населенных пунктов – показатели общего уровня благосостояния муниципального образования.

В пределах населенных пунктов озелененные территории имеют следующее функциональное назначение:

– насаждения общего пользования (в том числе парки, скверы, озелененные территории общего пользования);

– насаждения ограниченного пользования (в том числе внутриквартальные насаждения, насаждения на участках объектов общественного назначения ограниченного пользования (школ, детских садов и т.д.));

– озеленение улично-дорожной сети – зеленые насаждения в пределах красных линий транспортных коммуникаций улиц, дорог, магистралей;

– озеленение специального назначения (на территориях коммунально-складских учреждений, санитарно-защитных зон, водоохранные, овражные и прочие посадки, кладбища, питомники).

Таблица 39.

Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения территории

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1.
	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов

	2.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.9 СП 42.13330.2016

	3.
	Парк культуры и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	4.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	5.
	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016.

	6.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016


5.11. В области жилищного строительства

Одна из ключевых задач при планировании развития жилых территорий – достижение оптимального баланса территорий жилой застройки и инфраструктурных объектов в границах элемента планировочной структуры. Доля территорий, необходимых для размещения объектов социальной инфраструктуры, определяется нормативной потребностью в мощности объектов социальной инфраструктуры и потребностью в территории для размещения объектов заданной мощности, типом жилой застройки, особыми условиями использования территории, зависящими от природноклиматических факторов (климат, рельеф, возможность озеленения территории). Помимо объектов социальной инфраструктуры жилая застройка должна быть обеспечена транспортной и коммунальной инфраструктурами, объектами благоустройства. В жилой застройке должны быть учтены требования противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности.

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры является показателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов жилищного строительства с учетом всех выше перечисленных факторов.

Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную численность населения в границах рассматриваемой территории и, соответственно, потребность в размещении инфраструктурных объектов необходимой мощности для этой территории; применяется при разработке генерального плана муниципального образования, проектов планировки территорий.

Для территорий индивидуальной жилой застройки следует учитывать расчетную плотность населения в границах квартала жилой застройки, зависящую от показателя семейности и размера земельного участка индивидуальной застройки, приведена ниже (Таблица № 40).

Таблица 40.

Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки

	Размер земельного участка индивидуальной жилой застройки, га
	Расчетная плотность населения, человек/га, в зависимости от среднего показателя семейности (человек в семье)

	
	2,5
	3
	3,5
	4

	0,03
	83
	100
	116
	133

	0,04
	63
	75
	88
	100

	0,06
	42
	50
	58
	67

	0,08
	31
	38
	44
	50

	0,10
	25
	30
	35
	40

	0,12
	21
	25
	29
	33

	0,15
	16
	20
	23
	27

	0,20
	13
	15
	18
	20

	0,25
	10
	12
	14
	16

	0,30
	8
	10
	12
	13

	0,35
	7
	8
	10
	11

	0,40
	6
	7
	9
	10


Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки принимаются с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации, размещения территории в планировочной структуре населенного пункта, типов многоквартирных жилых зданий и жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта государственного и муниципального жилищных фондов согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, жилищного фонда социального использования, частного и индивидуального жилищных фондов, а также специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан и др.).

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» или Таблицей 41.

Таблица 41.

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Норма площади жилья в расчете на одного человека, м
	Формула заселения жилого дома и квартиры
	Доля в общем объеме жилищного строительства,%

	Бизнес-класс
	40
	k = n + 1
	10

	
	
	k = n + 2
	15

	Стандартное жилье
	30
	k = n
	25

	
	
	k = n + 1
	50

	Муниципальный
	20
	k = n - 1
	60

	
	
	k = n
	30

	Специализированный
	10
	k = n - 2
	7

	
	
	k = n - 1
	5

	Примечания:

1. k - общее число жилых комнат в квартире или доме; n - численность проживающих людей.

2 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.

3 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.


5.12. В области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

Расчетный показатель обеспеченности лодочными станциями для прибрежных населенных пунктов необходим для формирования территории для организованного хранения маломерных судов. Организованное хранение может быть открытым на берегу или в акватории водоемов, а также в закрытых боксах на прибрежных территориях.

Расчетный показатель в размере 15 мест на 1000 жителей населенного пункта установлен исходя из среднего уровня обеспеченности маломерными судами, зарегистрированных в установленном порядке, который составляет около 10 маломерных судов на 1000 человек. Согласно данным статистики ежегодный прирост зарегистрированных маломерных судов составляет 5%. На расчетный срок уровень обеспеченности местами хранения установлен с учетом ростом обеспеченности.

Таблица 42.

Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, принята в соответствии с государственной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области», утвержденной Постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 932 (ред. от 23.10.2025) «Об утверждении областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области»»

	2.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	3.
	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются

	4.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


5.13. В области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

Таблица 43.

Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Улично- дорожная сеть населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта.

С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м. Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Минимальные геометрические параметры велосипедной дорожки приняты в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 33150-2014

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами.

	Транспортноэксплуатационные предприятия городского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов определяется по заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с п. 11.25 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята с п. 11.24 СП 42.13330.2016.

Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м принята в соответствии с п. 6.2.5 СП 140.13330.2012.

	Автозаправочные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Станции технического обслуживания автомобилей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Таблица 44.

Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	По данным государственной статистики, численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Смоленской области составляет:

	2.
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	3.
	
	
	263
	264
	268
	271
	273
	276
	278
	281

	4.
	
	
	Формула расчета количества машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта:

из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции:

к 2025 году - 268 автомобилей на 1000 жителей;

к 2030 году - 281 автомобиля на 1000 жителей.

N = k1 x Sобщ. x Yавт./1000

N - количество парковочных мест (машино-мест);

Sобщ. - площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, Yавт. - уровень автомобилизации нарасчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. - 268; 2030 г. – 281;

k1 - коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности, определяемый по таблице

	5.
	
	
	Тип жилого дома и жилого помещения по уровню комфорта
	Норма площади жилого помещения в расчете на одного человека, м
	Коэффициент для расчета парковочных мест

	6.
	
	
	Бизнес-класс
	40
	0,0375

	7.
	
	
	Стандартное жилье
	30
	0,033

	8.
	
	
	Муниципал ьный
	20
	0,025

	9.
	
	
	Специализи рованный
	-
	-

	10.
	
	
	Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем в соответствии с таблицей настоящих нормативов:

Для бизнес-класса на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 40 м2, что составляет 1/40 =0,025 от площади жилья дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья предлагаетсяувеличить коэффициент в 1,5 раза.

0,025 x 1,5 = 0,375

Для стандартного жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 30 м2, что составляет1/30 = 0,033 от площади жилого дома.

Для муниципального жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 20 м2, что составляет 1/20 = 0,05 от площади жилого дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жильяпредлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз.

0,05 x 0,5=0,025

	11.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции1000 м принята согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016

	12.
	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.

Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания ипомещения медицинских организаций. Правила проектирования

	13.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016,приложением Ж СП 42.13330.2016

	14.
	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест дляавтотранспорта инвалидов на кресле-коляске принято в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

	15.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с п.5.2.2 СП 59.13330.2020

	16.
	Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности определено с учетомиспользования коэффициентов приведения расчетного количества мест к одному расчетному виду (легковомуавтомобилю)

	17.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность от входа в здание принята 50 м. Места хранения велосипедов и средствиндивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства вспециально оборудованном для этого помещении


5.14. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 45.

Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	Объекты электроснабжения населения:

- распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП);

- электрические сети до 10 кВ
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчётные показатели расхода электроэнергии приняты в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 с учетом коэффициентов для групп городов.

Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, принимается по проекту, но не более установленных п. 3.1. «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения населения:

- пункты редуцирования газа;

- газораспределительные сети
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Нормы потребления газа приняты в соответствии с приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа при отсутствии приборов учета газа» и Постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению на территории Смоленской области» (с изменениями на 9 ноября 2021 года) от 2 августа 2017 года № 71 (в ред. постановлений Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 13.11.2020 № 79, от 08.02.2021 № 17, от 09.11.2021 № 104).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения населения:

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Укрупненный показатель объема теплопотребления принят в соответствии с Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» от 23 октября 2024 г. № 116.

Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, принят в соответствии с п. 12.27, таблицей 12.4 СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения населения:

- водозаборы;

- водопроводные очистные сооружения;

- насосные станции;

- водонапорные башни;

- резервуары;

- артезианские скважины;

- водопроводные сети и иные объекты, обеспечивающие забор,

водоподготовку, подачу питьевой воды
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель удельного хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства

нормируется на основании СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84) и Постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» от 28 декабря 2024 г. № 416.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более нормативного показателя, приведенного в СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения:

- канализационные очистные сооружения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные коллекторы и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель удельного водоотведения в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства нормируется на основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» от 28 декабря 2024 г. № 416.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации приняты по СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


5.15. В области накопления твердых коммунальных отходов

Таблица 46.

Объекты местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование предельного значения расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1.
	Места накопления отходов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Норматив накопления коммунальных отходов принят в соответствии с Приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области» от 23 октября 2020 г. № 0384/0103.

	2.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Определен в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021  года № 3 «Об утверждении санитарныхправил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


